# PHYSIQUE : CHAPITRE 8 : Plan et documents.

# Dipôle (R,L).

(L,r)

B

A

L

B

A

r



Doc. 1

- Influence d’une bobine dans un circuit.

  - Description d’une bobine.

  - Retard à l’établissement du courant.

- Caractéristiques d’une bobine.

  - Inductance d’une bobine.

(L,r)

r

+

L2

L1

Doc. 2

Relation entre l’intensité i et la tension uL pour une bobine dont r n’est plus négligeable.

- Etude expérimentale de l’établissement du courant dans une bobine.

  - Réponse à un échelon de tension.

  - Influence des grandeurs du circuit.

- Etude expérimentale de l’annulation du courant dans une bobine.

- Etude théorique.

  - Lors de l’établissement du courant.

  - Lors de l’annulation du courant.

- Energie  emmagasinée dans une bobine.

Doc. 3

+

E = 3 V

(L,r)

R

E1

M

EA1

EA0

A

B

D

Diode

i

Expérience 1 : Mesurer la résistance r de la bobine à l’aide d’un ohmmètre. r =

Réaliser le circuit ci-contre (doc. 3).

- On utilisera l’interrupteur – inverseur du boîtier orphy bleu. Placer celui-ci sur E2 lors de la réalisation du montage.

- Pour le déclenchement de l’acquisition, le commutateur noir est sur EF0.

- La diode dite est nécessaire pour éviter une surtension lors de l’ouverture du circuit. Lors de la fermeture, elle est dans le sens bloqué, et ne perturbe pas les phénomènes observés.

- La grandeur caractéristique de la bobine sera prise d’abord à 1 H.

- R est un conducteur ohmique réglable dite « boite AOIP » de valeur élevée par rapport à r. On a alors RT = R + r  R. On néglige r par rapport à R.

- On prendra R = 1000  dans un premier temps.

Faire vérifier par le professeur.

Quels sont les noms des tensions mesurées par les voies EA0 et EA1 ?

- Allumer l’interface, l’ordinateur (« login » : P_terminale) puis démarrer le logiciel GTS 2.

Paramétrage de l’acquisition :

- voie EA0 : nom : uBD ; voie EA0 ; max : 6 V ; min : – 6 V ; activer.

- voie EA1 : nom : uAD ; voie EA1, max : 6 V ; min : – 6 V ; activer.

- Mode : temporel, abscisse : temps.

- Synchronisation : Front EF0 ; montant ; monocoup.

- Balayage : durée : 5 ms ; nombre : 100 (soit t = 50 s et f = 20 kHz).

Réaliser une acquisition en basculant l’interrupteur - inverseur sur la position E1.

- Transférer sur Regressi avec comme paramètre expérimental : R = 1000 , commentaire « L = 1 H, R = 1000  et E = 3 V ».

Travail à réaliser sur le fichier Regressi obtenu :

remarque : si à t = 0 s, uBD et uAD sont différents de 0, les mettre à 0.

- Donner la relation entre la tension uBD et l’intensité i traversant la bobine. A l’aide de cette relation, créer cette grandeur i ainsi que deri =  , dérivé de i par rapport au temps.

- Donner la relation entre uAB, uAD et uBD. Créer la grandeur uAB et visualiser uAB = f (). Modéliser et ajuster. Quelle est la valeur du coefficient directeur et son unité ?

- Refaire cette expérience avec L = 0,5 H en prenant soin de transférer sur une nouvelle page en adaptant si nécessaire le paramètre R et le commentaire.

Conclusion.

Expérience 2 : Revenir à la page 1 et afficher simultanément les courbes i = f(t) (échelle à gauche) et uAD = f(t) (échelle à droite).

- La tension uAD correspond-t-elle à un échelon de tension ?

- Le courant i s’établit-il instantanément ?

- Comparer I0 et .

- Calculer la constante de temps  par 3 méthodes différentes.

- La tangente à l’origine : 1 =

- i(t) = 0,63.I0 : ’1 =

- Par modélisation (n’oubliez pas ajuster) : ’’1 =

- Comparer ces valeurs à .

- Trouver par une des méthodes précédentes, 2 pour la page 2. Comparer à .

- Refaire une acquisition avec L = 1 H, R = 2000  et E = 3 V. Transférer sur une nouvelle page (page 3) en ajustant le paramètre R et le commentaire. Trouver par une des méthodes précédentes, 3 pour la page 3. Comparer à .

Conclusion sur .

- Pour cette page 3, comparer I0 et . Refaire une acquisition (page 4) avec L = 1 H, R = 1000  et E = 4,5 V. comparer I0 et .

Conclusion sur I0 et .

Expérience 3 : Annulation du courant dans une bobine. Faire une acquisition correspondant à cette annulation sur la page 5. Afficher i = f(t) et retrouver la valeur de  par modélisation (attention, cela ne fonction pas très bien à cause de la diode).

Ex n° 18 et 20 p 190 et 191.



































uAB = f(di/dt) pour la page 1 :

L  1 H, R = 1000 , E = 3 V.

Modélisation : coef. directeur = 0,95 H.





























































uAD = f(t) et i = f(t) pour la page 1 :

L  1 H, R = 1000 , E = 3 V.

1 = 963 s ;

’1 = 941 s ;

’’1 = 968 s.

=  soit 950 s.