# TP P10 : Caractéristique d’un récepteur et effet Joule.

1. Caractéristique d’un conducteur ohmique.

Vous disposez d’un ampèremètre, d’un voltmètre, d’un générateur de tension continue réglable et d’un conducteur ohmique de 470 , communément appelée résistance. Proposer le schéma d’un circuit électrique permettant de tracer la caractéristique intensité – tension de ce conducteur ohmique. Indiquer le sens du courant, les polarités et les tensions positives.

On va utiliser une interface d’acquisition, orphy portable, pour automatiser l’acquisition des grandeur tension et intensité. Elle fonctionne à l’aide de capsule, ici milliampère (500 mA) et voltmètre (15 V). Allez chercher la mallette de l’interface correspondant à votre ordinateur. N’allumez pas votre ordinateur ! Brancher la liaison série RS 232 pour faire communiquer cette interface avec l’ordinateur. Brancher l’alimentation  « secteur » (sans mettre l’interface sur « on ») et les 2 capsules 15 V et 500 mA. Réaliser le circuit précédent en remplaçant l’ampèremètre par la capsule 500 mA et le voltmètre par la capsule 15 V.

Appeler votre professeur pour vérification du montage avant de mettre sous tension le générateur.

Mettre sous tension l’interface orphy portable, l’ordinateur et le générateur. Lancer le logiciel Regressi\portable. Cliquer sur l'icône . Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet . Vous pouvez sélectionner la grandeur en abscisse (en cas d'erreur, cela sera modifiable dans Regressi), puis valider.

Orphy portable a un vilain défaut : Il n’est pas caler sur le zéro. En effet, si vous éteignez le générateur, les valeurs affichées sont-elles égales à zéro ?

Il faut donc le caler. Cliquer sur « l'afficheur » situé en bas à droite donnant l'intensité. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur l'icône . Ne suivez pas les instructions qui s'affiche ! Eteignez le générateur si ce n'est déjà fait, et cliquer sur . Valider pour sortir de la fenêtre « calage ». Passez au deuxième afficheur donnant la tension pour caler (étalonner) la deuxième capsule.

Cliquer alors sur . Allumer et changer la valeur de la tension donnée par le générateur. A chaque fois que vous pressez la barre d'ESPACE, la valeur est enregistrée et placée sur le graphique. Lorsque le nombre de point est suffisant, vous pouvez transférer les données enregistrées sur le tableur – grapheur Regressi à l’aide de l’icône . Modéliser la courbe. En déduire la loi d’Ohm et retrouver la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique. Imprimer cette première courbe.

2. Puissance et effet Joule.

En déduire l’expression de la puissance électrique P reçue par cette résistance en fonction de R et I, puis de U et R.

Dans un conducteur ohmique, toute la puissance électrique reçue est transférée à l’environnement sous forme de transfert thermique. Ce transfert thermique est appelé effet Joule. Si la puissance dissipée par effet Joule est trop grande, le conducteur ohmique peut être détérioré. Les fabriquants indique une puissance maximale Pmax à ne pas dépasser. Ici, elle vaut 1 W pour votre résistance. Calculer les tension et intensité maximales correspondantes. Ces valeurs peuvent-elles être atteintes avec votre générateur ?

3. Bilan d’un transfert d’énergie pour un récepteur non - ohmique.

On utilise un électrolyseur contenant une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 1,0.10-1 mol.L-1. Dans votre montage, remplacer le conducteur ohmique par cet électrolyseur. Appeler votre professeur pour vérification du montage avant de mettre sous tension le générateur.

Augmenter progressivement, à partir de 0 V, la tension délivrée par le générateur. Pour une tension inférieure à U0 aux bornes de l'électrolyseur, il n'y a pas de dégagement gazeux perceptible, l'intensité reste pratiquement nulle. L'électrolyse n'a pas lieu. Quelle est cette valeur ?

Quand UAB > U0, du dihydrogène se dégage à une des électrodes et du dioxygène à l'autre. A quelle forme d'énergie associez-vous les phénomènes observés au niveau des électrodes ? En déduire le schéma énergétique d'un électrolyseur et proposer une définition pour l'électrolyse.

Sur une nouvelle page du logiciel Regressi, tracer cette caractéristique. Dans la fenêtre "expression du modèle", entrer l'expression U = E' + r*I. Cliquer sur l'icône clignotante  pour valider. Noter les valeurs de E' et de r. Imprimer cette deuxième courbe au verso de la première.

On appelle E' force contre-électromotrice de l'électrolyseur exprimée en _ _ _ _ _ _ et r résistance interne en _ _ _ _ _ _ _.

On dit que l'électrolyseur est un dipôle actif (sa caractéristique ne passe pas par l'origine) et dont la caractéristique comporte une partie linéaire. L’étude d’un moteur donne une caractéristique semblable.

Donner l'expression de la puissance électrique P reçue par un électrolyseur en fonction de I et des caractéristiques de l'électrolyseur. Identifier chacun des termes. Proposer une expression pour le rendement  d'un électrolyseur.

4. Utilisation et inconvénients de l’effet Joule.

Citer des exemples où l’effet Joule est recherché, d’autre où il est parasite.

Ex n° 11, 13, 15, 20, 21  p 173 à 175.