# TP P12 : Paramètres influant sur l’énergie transférée par un générateur au reste du circuit résistif.

Quelle est la puissance maximale disponible aux bornes d'un générateur ?

rg

R

E

G

P

N

1. Expérience : Le générateur G simulé est constitué de l'association en série d'une source de tension idéale d’environ E = + 6 V, dont le rôle est tenu par une alimentation stabilisée Jeulin, et d'une résistance interne rg = 220  constante. Expliquez pourquoi une telle association est équivalente à une pile ?

Ce générateur G fournit une énergie à la puissance P à une résistance R variable (boite AOIP x 100) de 0 à 1100 .

- Réalisez le montage. Brancher la voie EA0 (bornes EA0 et 0 V) de l’interface d’acquisition orphy GTS 2 permettant de relever UPN.

2. Acquisition de UPN en fonction de R.

Allumer l’interface à l’aide du bouton situé à l’arrière. Démarrer le logiciel d’acquisition « GTS 2 » soit à l’aide du raccourci situé sur le bureau, soit avec démarrer\programmes\physique\GTS 2. Cliquer alors sur la fenêtre « V1 = EA0 » (ou équivalent) situé en bas à droite. Changer le symbole de la grandeur physique par UPN. Vérifier que le minimum est bien de 0 V, le maximum de 6 V et que l’entrée analogique soit sur EA0 prise A. Changer si nécessaire puis valider par Activer. Cliquer sur « V2 = EA1 » et la désactiver. Vérifier que la fenêtre « Mode » en haut à droite indique « point par point, abscisse = UPN ». En cas contraire, cliquer sur cette fenêtre et sélectionner, comme mode de fonctionnement’ point par point et abscisse UPN. Cliquer ensuite sur acquisition en haut à gauche. Allumer le générateur 6 V et prendre R = 0 . Valider le point à l’aide de la barre d’espace. Acquérir les valeurs de UPN en incrémentant les valeurs de R de 100  jusqu’à 1100 . Transférer sur Regressi comme nouveau fichier. Vérifier la cohérence des points acquis (supprimer si nécessaire V2 et les points aberrants ; il est parfois nécessaire de refaire une deuxième acquisition !).

- Tracé de la courbe : A l'aide de Regressi, en plus de la grandeur UPN acquise, créer les grandeurs R (grandeur calculée de 0 à 1100  à partir de la grandeur « num » par exemple.), I (intensité, grandeur calculée) et P (grandeur calculée). Affichez le graphe de P = f (I). Cherchez le modèle le plus représentatif de cette courbe.

- Comment, cette fonction, vous permet-elle de retrouver le modèle équivalent au générateur, soit E et rg ?

3. Exploitation mathématique de cette fonction :

3.1. Pour quelle valeur de l’intensité, IPmax, la puissance du transfert d'énergie entre le générateur et la résistance R est-elle maximale ?

- En déduire la valeur de la puissance maximale disponible aux bornes du générateur ?

- Proposez une méthode de détermination de la valeur de R correspondant à cette situation.

3.2. Pour quelles valeurs de I le transfert d'énergie entre le générateur et la résistance R est-il nul ?

- À quelles situations particulières correspondent ces deux valeurs ?

- Laquelle de ces deux situations est-elle périlleuse pour le générateur et pourquoi ?

4. Exploitation générale :

- Quel est le bilan énergétique du circuit ?

- Effectuez le bilan des puissances pour l'ensemble du circuit.

- En déduire la relation exprimant I en fonction de E, rg et R.

- La généralisation de cette relation à un circuit série entièrement résistif s'écrit I = . C'est la loi de Pouillet qui permet de prévoir le comportement du circuit. Que représente Req dans cette expression ?