# TP P11 : Energie dans un générateur.

1. Energie dans un générateur.

E.D.F.

u =

U =

Alimentation stabilisée 6 V.

1.

Pile

1. Notion de générateur : compléter les schémas énergétiques suivants :

4

3

2

5

La résistance variable est entre les bornes A et B. Ici, elle vaut RAB = 4x10 = 40. Elle varie en tournant le bouton central. Entre A et C, on a la résistance totale soit RAC = 11x10 = 110 .

Entre BC, on a donc la valeur complémentaire, soit RBC = 110 – 40 = 70 .

x 10 

A

B

C

Remarque : Pour les études suivantes, on va utiliser une résistance variable appelée "boite A.O.I.P.". Son fonctionnement est schématisé ci-contre.

1.2. Etude d’une alimentation stabilisée.

Soit le montage suivant :

Rh

N

P

+

V

A

Boite AOIP x10

Placez sur le schéma la tension UPN, et l’intensité I > 0. Indiquez la polarité des appareils de mesure.

Le générateur est une alimentation stabilisée "Jeulin" de 6V, la résistance Rh est un rhéostat de 33  utilisé en totalité, c.-à-d. que l'on utilise les 2 bornes extrêmes de couleur noire. Réalisez le montage. En cas de doute, appelez le professeur.

Faire varier la résistance totale du circuit grâce à la boite A.O.I.P., et relever dans un tableau, les valeurs de UPN et I.

Remarque : pourquoi est-on obligé de placer le rhéostat dans le circuit  ?

- Tracez la caractéristique du générateur : UPN = f ( I ) avec le logiciel « Regressi ». Conclusion.

1.3. Etude d’une pile.

On remplace l’alimentation stabilisée par une pile plate de "4,5 V". Attention, pour ne pas trop endommager les piles, on prendra soin de commencer par la résistance la plus grande de la boite, soit 110 , et on descendra progressivement, en notant les valeurs de UPN et I, sans perdre de temps ni revenir en arrière. Une fois la dernière valeur lue, on ouvrira l'interrupteur, pour éviter toute usure prématurée de la pile.

- Tracez la caractéristique UPN = f ( I ).

Quelle est l’expression de l’équation de cette droite sachant qu’on appelle E l’ordonnée à l’origine et r l'opposé de son coefficient directeur ? Donner les valeurs de E et r.

D'après vos résultats, qu'appelle-t-on générateur de tension idéal ? Pourquoi dans le 1. a-t-on pris une alimentation dite "stabilisée" ?

On appelle E force électromotrice d’un générateur exprimée en _ _ _ _ _ _ et r sa résistance interne en _ _ _ _ _.

1.4. Bilan d’énergie pour un générateur.

Donner l'expression de la puissance électrique P donnée par une pile en fonction de UPN et I, puis en déduire son expression en fonction de I et des caractéristiques du générateur. Identifier chacun des termes. Proposer une expression pour le rendement  d'un générateur.

2. Association de conducteurs ohmiques :

2.1. Utilisation de l'ohmmètre :

La résistance d'un conducteur ohmique peut se mesurer directement à l'ohmmètre. On branche alors la résistance aux bornes du multimètre utilisé en ohmmètre. Cet ohmmètre ne se branche jamais dans un circuit comportant un générateur.

Prendre 3 conducteurs ohmiques différents (DP 01, DP 02 et DP 03 par exemple) et mesurer la valeur de leur résistance

2.2. Association en série :

Associez 2 puis 3 de ces conducteurs ohmiques en série. Mesurez la résistance de ces associations. Que constatez-vous ?

2.3. Association en dérivation :

Procédez de même avec des associations en dérivation. Que constatez-vous ? (Essayer de comparer les inverses des valeurs mesurées). Que peut-on en déduire pour les conductances ?

3. Potentiel électrique le long d'un circuit série :

3.1. Notion de potentiel : La tension UAB aux bornes d'un dipôle correspond à une différence de potentiel (noté généralement V) entre les points A et B. On a donc UAB = 		.

Le potentiel électrique quantifie "l'état électrique" d'un point d'un circuit électrique.

Peut-on mesurer un potentiel ? Existe-t-il une référence des potentiels ?

3.2. Evolution du potentiel dans un circuit série.

Réaliser le montage suivant :

DP 00

DP 01

DP 02

DP 03

+

P

N

E

A

B

C

D

Alimentation stabilisée 6 V.

En mesurant différentes tensions, compléter le graphique suivant :

VX en Volt.

Point X du circuit.

P

A

B

C

D

E

N

P

- Que peut-on en conclure quand au sens du courant ?

ex n° 22  p 175.