# TP2 : Suivi temporel d’une réaction par spectrophotométrie (paragraphe 1.5. chap. 2).

Objectif : Etude de la cinétique de la réaction d’oxydation des ions iodure I– par les ions peroxodisulfate S2O82– par spectrophotométrie informatisée à l’aide des modules « photocolor ».

Données :   Température :		°C

On va mélanger V1 = 5,0 mL de la solution d’ions iodure à la concentration C1 = 0,25 mol.L–1 (solution A) et  V2 = 5,0 mL de la solution d’ions peroxodisulfate S2O82– à la concentration C2 = 0,050 mol.L–1 (solution B).

Couples oxydant/réducteur : I2 aq / I–aq et S2O82–aq / SO42–aq

1. Mise en route de la manipulation :

On utilisera un module photocolor qui permet, à certaines longueurs d’ondes prédéterminées, de mesurer une tension U proportionnelle à l’intensité lumineuse I reçue par un capteur optoélectronique.

Cette tension sera lue et enregistrée à des intervalles de temps réguliers (toutes les 20 s pendant 15 min) sur ordinateur par l’intermédiaire d’une interface d’acquisition ORPHY GTS II.

Le logiciel d’acquisition s’appelle GTS II. Les données acquises (U et t) seront transférées dans le logiciel REGRESSI pour être traitées afin d’obtenir la courbe A (absorbance) en fonction de t. Vous en déduirez la valeur A permettant de trouver x, avancement de cette réaction. La courbe x = f(t) sera ensuite exploitée et imprimer.

- Allumer l’ordinateur. Se « loguer » au réseau avec « terminales » (sans mot de passe). Allumer l’interface (boîtier bleu ; bouton à l’arrière du boîtier) ainsi que le module photocolor en choisissant la longueur d’onde de 470 nm.

- Ouvrir le logiciel GTS II (raccourci sur le bureau) et le paramètrer en cliquant sur les fenêtres de droite tel que :

Fenêtre « Mode » : Temporel, abscisse : temps, données : ligne, Axe vertical.

Fenêtre « Synchronisation » : Entrée clavier, décocher « base de temps ajustable » et « monocoup ».

Fenêtre « balayage » : Durée : 15 :00, t : 20 s.

Désactiver toutes les voies d’acquisition sauf la première (celle du haut). Régler cette dernière sur « Entrée analogique EA6 prise C », Symbole : U, Unité : V, affichage : minimum : 0 et maximum : 0,2 V.

- Remplir une cuve avec la solution d’iodure de potassium la placer dans le porte-cuve du photocolor et le fermer soigneusement. Vérifier que la tension indiquée est de l’ordre de 120 mV.

- Prélever 5 mL des solutions A et B dans 2 éprouvettes graduées différentes. Verser les 5 mL de A dans un bécher de 25 mL.

- Le plus rapidement possible, mais sans précipitation (il ne faut surtout pas renverser des solutions dans le porte cuve du photocolor), il va falloir simultanément (travailler à deux) verser l’éprouvette contenant 5 mL de B dans le bécher contenant A et déclencher l’acquisition en cliquant sur le bouton correspondant. Remplir une deuxième cuve avec ce mélange. Puis ouvrir le photocolor, enlever la cuve du blanc, et la remplacer par la cuve (cuve bien droite) contenant le mélange. Refermer le photocolor.

Si vous réalisez cette manipulation en moins de 20 s, vous n’aurez pas de point aberrant. Dans le cas contraire, on supprimera le deuxième point (40 s) qui sera aberrant car le photocolor sera ouvert.

2. Etude théorique :

- Ecrire l’équation de la réaction associée à la transformation étudiée.

- Etablir le tableau descriptif de l’évolution du système. xmax =

- Exprimer l’absorbance A en fonction de la concentration du diiode. En déduire l’absorbance A à date t en fonction de l’avancement x puis l’absorbance A à la date t en fonction de l’avancement xmax. Déduire l’expression de l’avancement x en fonction de l’absorbance A à la date t, de l’absorbance A  dans l’état final et de l’avancement maximal xmax.

3. Exploitations des mesures :

1. Transférer les données acquises dans Regressi. Supprimer le point aberrant correspondant à la deuxième ligne si nécessaire à l’aide de l’icône .

2. Pourquoi peut-on dire que T, la transmittance est égale à  où U0 est la valeur de la tension à t = 0s, soit celle correspondant au « blanc » ? Créer cette nouvelle grandeur T à l’aide de l’icône  puis une nouvelle grandeur A correspondant à l’absorbance.

3. Afficher A = f(t). Modéliser  à l’aide du modèle prédéfini « A.(1 – exp(–t/) » . Il est parfois nécessaire pour que le modèle corresponde au mieux aux points expérimentaux, de déplacer les grosses croix bleues qui apparaissent sur le graphique puis de cliquer sur « ajuster ». A l’aide du curseur « réticule », noter la valeur de l’asymptote A. 	A =

4. Créer une nouvelle grandeur correspondant à x, avancement de cette réaction, à l’aide des valeurs de A, xmax et de l’expression trouver dans l’étude théorique. Tracer x = f(t).

5. A l’aide du curseur tangente (sélectionner tangente simple), noter la valeur de la pente de la tangente notée d(x)/d(t) à l’origine.

6. Décrire l’évolution de la pente de cette tangente au cours du temps.

7. Déterminer le temps de demi-réaction t1/2 de cette réaction d’oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate, à la température de l’expérience.