TP :  PROPAGATION  ET  DIFFRACTION  DES  ULTRASONS

Voir livre BREAL page 57

But :  – mesure de la célérité et de la longueur d’onde d’une onde ultrasonore de fréquence 40 kHz

– mise en évidence du phénomène de diffraction.

1) Périodicités temporelle et spatiale :

a) Mesure de la célérité v de l’onde :

L’émetteur à ultrasons (E) est alimenté par une tension  continue de 12 V (borne 0 V du boîtier reliée à la borne – du générateur)

Choisir le mode SALVE / rapide sur le boîtier émetteur (E) ; rapport cyclique près du minimum.

La tension délivrée par l’émetteur (E) est appliquée à la voie A de l’oscilloscope et celle délivrée par le récepteur (R) à la voie B.

Réglages de l’oscilloscope :

sélecteur sur DC pour les 2 voies – vitesse de balayage : 0,1 ou 0,2 ms/div

sensibilités verticales : 5 V/div en voie A   –   0,1 V/div en voie B   (décaler le zéro des 2 traces)

Mesures :

- Placer le récepteur à une distance d (variable) de l’émetteur.

- Pour chaque distance d, mesurer (avec précision) le décalage temporel t entre l’onde émise et l’onde reçue (en faisant apparaître la lecture et le réglage choisi):

| d (cm) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t (ms) |  |  |  |  |

Exploitation : tracer la courbe d = f (t) pour en déduire la valeur de la célérité v de l’onde.

(valeur tabulée de la célérité du son dans l’air à 20°C :  340 m.s–1)

b) Mesure des 2 périodes :

Sur le boîtier émetteur, passer au mode CONTINU et placer le récepteur (R) à environ 2 cm de l’émetteur (E).

Oscilloscope : sélecteur des 2 voies sur AC  et centrer le zéro des 2 traces.

Régler la vitesse de balayage pour observer sur l’écran de l’oscilloscope entre une et deux périodes du signal émis.

- Période temporelle T :

Mesurer la période T de l’onde émise, en indiquant la valeur choisie pour le balayage.

Calculer la fréquence de l’émetteur et comparer avec la valeur annoncée par le constructeur.

- Longueur d’onde  :

– Éloigner le récepteur jusqu’à ce que les 2 courbes soient en phase. Dessiner l’allure des 2 courbes.

– Aligner une règle entre l’émetteur (E) et le récepteur (R), en repérant la position du récepteur (R).

– Éloigner le récepteur (R), tout en comptant le nombre de fois où les 2 courbes sont en phase ; noter la position de (R) correspondant à la 10ème fois.

En déduire la longueur d’onde  , et retrouver la célérité v de l’onde.

2) Diffraction des ultrasons :

Réaliser le dispositif suivant sur le disque gradué en degrés d’angle, l’émetteur (E) étant placé un peu à gauche du point central, sur la ligne 0–0.

0°

0

90°

90°

a) Sans fente :

- Positionner le récepteur (R) face à l’émetteur, à la périphérie du disque gradué ( = 0°).

- Observer l’amplitude de la tension reçue.

(Sensibilité de la voie B : 20 ou 50 mV/div)

- En restant bien à la périphérie du disque gradué (pour ne pas changer la distance E – R), déplacer le  récepteur et observer l’évolution de l’amplitude de la tension reçue, lorsque  varie de 0 à 80° (par pas de 10°).

Conclure.

b) Avec fente :

- Placer le récepteur (R) à  = 60° ; noter l’amplitude de la tension reçue.

- Puis placer une fente verticale sur support en bois, contre l’émetteur.

Essayer les largeurs de fente suivantes : 0,5 cm – 1 cm – 2 cm.

Que constate-t-on ?

– Quel phénomène est ainsi mis en évidence ? (Pour quelle fente est-il le plus marqué ?)

– Comparer la valeur de la longueur d’onde des ultrasons à celle de la largeur de la fente.