# TP 3 : Propagation d’une onde sonore.

1. Célérité d’un son :

« CLAC »

Ampli 1

Voie 1

Ampli 2

Voie 2

D

A l’aide d’un claquoir, on provoque un bref signal sonore près d’un micro n°1, dans l’axe micro1 – micro2. La distance entre ces 2 micros est D = 1 m. Un ordinateur muni d’une interface d’acquisition enregistre les tensions électriques amplifiées délivrées par ces 2 micros.

L’enregistrement obtenu est donné ci-contre.

Déterminer la célérité v du son dans les conditions de l’expérience.

2. Simulation d’une onde sonore avec « simulason ».

Ouvrir ce logiciel de simulation en « version utilisation libre » (icône rouge). Comment perçoit-on un changement de fréquence et d’amplitude d’un son ?

Régler la fréquence et l’amplitude aux valeurs maximales. Visualiser le modèle microscopique pour un gaz. Colorier une particule. Que montre cette simulation ?

Colorier un ensemble de particules. Quel est le mouvement de cette tranche d’air ?

Colorier 2 particules appartenant à 2 tranches d’air différentes vibrant en phase. A l’aide de la règle, déterminer à quelle distance se trouve ces particules. En déduire une première mesure de la longueur d’onde p = ……..

Placer 2 capteurs (micro bleu et vert) de telle sorte que les signaux soient en phase. En déduire une deuxième mesure de la longueur d’onde m = ……….

Cliquer sur l’icône « longueur d’onde ».  = ………. Comparer à p et m.

Cliquer sur l’icône « voir les paramètres de la vibration ». Noter la fréquence F = …… En déduire la vitesse de propagation v.

La vitesse affichée est-elle juste ? Visualiser le modèle de la propagation d’une telle onde dans un solide.

3. Onde sonore progressive sinusoïdale.

Ampli 1

Voie A

Ampli 2

Voie B

D

GBF

On réalise l’expérience suivante :

Le Haut Parleur (H.P.) est alimenté par un générateur délivrant une tension sinusoïdale de fréquence F = 1490 Hz. Les sortie des amplificateurs sont envoyés sur les voies A et B d’un oscilloscope. La vitesse de balayage est de b = 0,2 ms/DIV. Pourquoi peut-on utiliser un oscilloscope ? Aurait-on pu utiliser cet oscilloscope dans la première expérience ? Dans un premier temps, D = 0 m (Les micros sont cote à cote). L’oscillogramme obtenu est donné ci-contre. Retrouver une valeur approximative de la fréquence F délivrée par le générateur. Comment peut-on qualifier les sinusoïdes obtenues ?

On décale maintenant les 2 micros. La distance D entre ces micros est la plus petite pour laquelle les signaux sont de nouveau en phase. On constate que D = 24 cm. On obtient le deuxième oscillogramme. On n’a pas modifié les sensibilités verticales. Quelle courbe correspond au 1er micro ? Au 2ème micro ?

En déduire la longueur d’onde  et la célérité v des ondes sonores dans les conditions de l’expérience.