# Réception d’une émission radio.

L

Ce

R1

R2

AO1

C

u1

u2

u3

Amplification

de tension

+

–



R3

R4

HP

AO2

Amplification

de puissance

Ecoute

u4

+

–



R

R’

C’

1. Vue d’ensemble.

Indiquer sur ce schéma :

- L’antenne réceptrice.

- Le filtre sélectif d’entrée (L,C).

- Le circuit détecteur d’enveloppe.

- Le circuit permettant d’éliminer la composante continue.

R

L, r

C

GBF

Que représente les tensions u1, u2, u3 et u4 ?

2. Etude du filtre sélectif : le dipôle LC parallèle.

Montage : le générateur fournit des signaux sinusoïdaux.

Prendre : R = 1 k (sur fiche), C = 1,0 F, L = 0,14 H (à ajuster ; r = 10 

Placer un ampèremètre et un voltmètre en mode AC mesurant l’intensité débitée par le générateur et la tension aux bornes du condensateur. Ils mesurent les grandeurs  efficaces soit I =  et U =

Calculer la fréquence propre du circuit  f0 =

2.1 Etude à intensité efficace I constante : Tracé de la courbe U = f(f).

Faire varier la fréquence f du courant imposé par le générateur et,  pour chacune des valeurs de f, mesurer la tension efficace U aux bornes de l'association (bobine, condensateur) étudiée. On prendra soin de maintenir constante l'intensité efficace I du courant  : on prendra I = 0,50 mA.

| f (Hz) | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer l’allure de la courbe et l’analyser.

Conclusion :

A intensité efficace I constante, le dipôle LC parallèle est …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Le rôle d'un filtre est de réaliser une sélection ou "filtrage" des fréquences et par conséquent d'éliminer les tensions dont les fréquences sont indésirables. Déterminer la bande passante de ce filtre.

Ce filtre doit :

La fréquence f0 est sélectionnée grâce à un condensateur de capacité réglable on une bobine d’inductance réglable.

2.2 Etude à tension efficace U constante :  Tracé de la courbe I = f(f).

Faire varier la fréquence f de la tension imposée par le générateur et,  pour chacune des valeurs de f, mesurer l’intensité efficace I. On prendra soin de maintenir constante la tension efficace U à 1,0 V.

| f (Hz) | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer l’allure de la courbe et l’analyser.

Conclusion :

Sous une tension sinusoïdale de valeur efficace U constante, le dipôle LC parallèle est un circuit bouchon pour l’intensité pour un domaine de fréquences encadrant ………………………………………………