# TPP3 TS Spécialité : De la loupe à l’oculaire

1.Introduction.

On dispose de deux figurines de tailles différentes. Que fait-on pour que la plus petite paraisse la plus grosse ? Compléter les schémas 1 et 2.

2. « Grossir » avec une lentille convergente : la loupe.

Pour distinguer les détails d’un objet, on peut approcher l’objet de l’œil. On augmente ainsi le diamètre apparent  de l’objet.

Quand l’objet est à environ 25 cm (distance dm minimale de vision distincte pour un œil normal (non myope ou hypermétrope)) pour augmenter encore le diamètre apparent on utilise une loupe.

- Pourquoi une image vue à travers une loupe paraît-elle plus grande que l’objet ? Compléter le schéma 3.

- En utilisant les schémas 2 et 3, exprimer tan  en fonction de dm et AB où  est l’angle sous lequel on voit l’objet sans lentille et placé à dm = 25 cm de l’œil. Que peut-on dire de tan  et  si  est petit ? Pourquoi  est nécessairement petit ? Exprimer ’ en fonction de AB et f, ou ’ est l’angle sous lequel on voit l’image de l’objet donnée par la loupe. En déduire l’expression du grossissement de la loupe en fonction de C, vergence de la lentille, pour un œil normal, placé au foyer F’, sachant que le grossissement de la loupe est défini par : G = '/.

On peut constater  que grossir 10 fois, par exemple, c’est augmenter …… fois le diamètre apparent, soit diviser par …. la distance d’observation.

Pour voir les détails d’un petit objet on peut l’approcher à …… cm de l’œil.

Quand on observe l’image de cet objet à travers une loupe qui grossit 10 fois, on voit ce que l’on verrait de l’objet si notre œil nous permettait de le voir nettement à une distance de ……. cm.

3. L’oculaire des instruments d’optique.

1. Observer sans fatigue pour l’œil.

Fermer les yeux quelques secondes. Ouvrir les yeux et fixer un objet au loin.

Refaire la même expérience en fixant un objet proche.

Où une image doit-elle se trouver pour que l’œil accommode le plus rapidement ?

L’image formée par un instrument optique devra se trouver à …………………………. car cela correspond à une observation sans fatigue pour l’œil.

Pour un œil situé en F’, comment va-t-il observer un objet dont A est confondu avec F’ ? Compléter le schéma 4.

2. De la loupe à l’oculaire.

Déterminer expérimentalement la distance focale des deux lentilles à votre disposition (méthode au choix).

Utiliser ces lentilles pour une utilisation en loupe. Quelle est la meilleure loupe ?

Exprimer puis calculer le grossissement des deux lentilles. Conclure et donner la limite d’utilisation d’une lentille convergente en loupe.

L’oculaire est la lentille convergente contre laquelle on vient placer son œil dans un instrument d’optique (microscope, lunette astronomique, télescope …). L’image formée par cet oculaire doit donc se trouver ……………………….. L’objet observé par cet oculaire se trouve donc dans …………………………………………………………………………….. Sa vergence doit être supérieure à……….. pour obtenir un grossissement ………………………………….. soit une distance focale inférieure à ……

4. Modélisation par l’œil réduit.

A=F

B

B’

B’



’

LOUPE +8

OEIL

Cristallin +4

Rétine

5. « Grossir » avec deux lentilles convergentes : introduction au microscope.

Pour observer les détails d’un petit objet, on peut utiliser une lentille convergente en loupe.

Comment augmenter encore le diamètre apparent de l’image en utilisant une deuxième lentille convergente ?

6. Utilisation d’applet de simulation.

A l’aide du moteur de recherche GOOGLE, allez sur le site « Edumedia ». Aller dans la partie optique et rechercher le mot clef « lentille ». Utiliser et observer l’appliquette « grossissement ». Faire de même avec une lentille convergente et un miroir concave.