# LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES.

Définition des télécommunications : Transmission à distance de sons (radio, téléphone), d’images (télévision, Internet) , d’écrits (fax, Internet, SMS) et de signaux codés par fils électriques, voie hertzienne, ou fibre optique.

1. Une brève histoire de la transmission.

Depuis la plus Haute Antiquité, les sociétés ont toujours été confrontées aux problèmes posés par la transmission des informations. C'est en partie l'absence d'un système fiable et rapide de communication qui a été à l'origine de la décadence, puis de la disparition d'empires trop étendus. En effet, si les solutions apportées étaient parfois ingénieuses: pigeons voyageurs, signaux lumineux (feux, fumées) signaux audibles (tam-tam) ..., elles faisaient le plus souvent appel à des messagers. Or, bien que certaines sociétés aient réalisé des voies de communication abondantes et sûres, la vitesse de déplacement était dans le meilleur des cas celle d'un cheval au galop. Ce qui peut convenir à une petite principauté entraîne de grandes difficultés dans les pays plus vastes. C'est ainsi qu'en 1787, la Constitution des Etats-Unis d'Amérique prévoyait un délai de 3 mois entre le scrutin désignant dans chaque état les grands électeurs et leur réunion à Washington pour l'élection proprement dite du Président!

1.1 : De l'Antiquité à la fin du XIXe siècle.

Depuis le Moyen - Age, l'histoire des transmissions retient plusieurs dates importantes.

1464 : Le roi Louis XI crée la Poste de France.

1792 : L'ingénieur Claude CHAPPE invente le télégraphe optique, système de transmission optique reposant sur un ensemble de tours disposées à portée de vue les unes des autres.

1833 : L'Américain Samuel MORSE invente le télégraphe. Le code " Morse " utilise la variation du rythme des impulsions du courant électrique pour traduire l'information transmise.

1864-1873 : James Clerk MAXWELL établit une théorie d'ensemble des ondes électromagnétiques, dont il démontre l'analogie avec les ondes lumineuses.

1887 : Heinrich HERTZ confirme la théorie de Maxwell en mettant en évidence l'existence et la propagation des ondes électromagnétiques dans l'air. Par la suite de nombreux savants améliorent le dispositif de Hertz: Le français Édouard BRANLY ( 1890 ) , le russe Alexandre POPOV ( 1896 ) , l'italien Guglielmo MARCONI qui , le 28 Mars 1899 réussit à envoyer un premier radiotélégramme à travers le Pas-de-Calais et réalise en 1901 la première  liaison transatlantique par ondes hertziennes.

1.2 : Du début du XXe siècle à nos jours.

Le début du vingtième siècle voit l'essor prodigieux de la radiodiffusion. Au cours des années 1920, dans le monde entier se créent des stations de radiodiffusion. Le phénomène prend une ampleur extraordinaire et jette les premières bases de ce qu'il sera convenu d'appeler plus tard une société de communication. En 1938, alors que les régimes totalitaires diffusent leur propagande et que le conflit se précise, Orson Welles imagine un feuilleton radiophonique racontant l'invasion de notre planète par les Martiens. La panique est telle que l'émission doit être interrompue! Cet essor est encore amplifié avec la découverte du transistor en 1947 , par les américains BARDEEN, BRATTAIN et SHOCKLEY. La mise au point des circuits intégrés accentue le développement de la radiodiffusion et rend possible de nombreuses formes de radiocommunication.

2. NATURE ET PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

2.1 : Nature de l'onde électromagnétique.

Une onde mécanique est une perturbation qui affecte un milieu initialement au repos. La propagation d'une onde se traduit par une modification périodique (ou pseudo-périodique) du milieu. L'onde est caractérisée par sa fréquence F et sa période T, ou encore sa longueur d'onde  (avec  = v.T où v est la vitesse de l'onde).

Par exemple, une pierre jetée dans l'eau produit en surface des cercles concentriques qui s'élargissent autour du point d'impact. Dans le cas des ondes électromagnétiques, ce sont des grandeurs invisibles qui sont affectées. Elles se propagent sans support matériel (traversent donc l’espace !). La pierre est remplacée par une antenne émettrice.

En un point de l'espace soumis à l'action d'une onde électromagnétique règnent à la fois un champ électrique  et un champ magnétique . Ils sont inséparables, c'est pourquoi on parle de champ électromagnétique.

Antenne émettrice

: champ électrique, parallèle à l’antenne.

: champ magnétique.

perpendiculaire à l’antenne.

Sens de propagation.

 : longueur d’onde.

Circuit récepteur

Circuit émetteur

Le phénomène est schématisé de la façon suivante :

Les champs \s\up12(® et \s\up12(® sont donc sinusoïdaux selon l’axe de propagation et selon l’axe du temps.

2.2. Schéma de principe de la chaîne de transmission par ondes électromagnétiques d’un signal sonore.

Onde sonore

signal électrique

signal électrique traité

Onde sonore

signal électrique initial

Onde électromagnétique support de transmission

signal électrique traité

3. Le rôle de l'antenne.

3.1. Émission.

L'antenne émettrice est à la fois reliée au circuit oscillant et ouverte sur l'espace environnant dans lequel elle rayonne de l'énergie. Un circuit oscillant fermé ne crée que des champs localisés à proximité de ce circuit. Un circuit oscillant ouvert, donc possédant une antenne peut créer des effets à distance. On dit qu’il rayonne.

L'ensemble de l'oscillateur et de son antenne constitue un émetteur d'ondes.

Une antenne ne peut avoir n'importe quelle longueur: elle est accordée sur une fréquence lorsque sa longueur est égale à la moitié ou le quart de la longueur d'onde.

3.2. Réception.

L'onde électromagnétique émise par l'antenne émettrice est captée par une antenne réceptrice basée sur le même principe que l'antenne émettrice. Elle est le siège d'un courant induit dont la fréquence est celle de l'émetteur. Mais, si la réception est maximale lorsqu'elle est parallèle à \s\up12(®, elle est susceptible de capter les ondes hertziennes dans un large domaine de fréquences. Afin de sélectionner les ondes, dans une bande étroite de fréquences, il faut lui associer un circuit assurant un filtrage.

4. Transmission d’une onde électromagnétique.

4.1. Transmission directe par deux fils.

G

YA

Réaliser le montage ci-contre. Le GBF délivre un signal sinusoïdal de 1 MHz avec l’amplitude réglée au maximum. On doit obtenir un signal propre sur l’oscilloscope. Quelle est la valeur de la base de temps de cet oscilloscope. Noter l'amplitude, la période et la fréquence de ce signal.

Vérifier que la courbe observée sur l'oscilloscope a bien la même fréquence que celle affichée sur le générateur.

4.2. Transmission par l'air.

2 fils longs (50 cm  environ)

leurs 2 extrémités sont libres.

G

YA

Ne modifier ni  l'amplitude ni  la fréquence du signal émis par le générateur. Réaliser le montage ci-dessous.

Que constatez-vous ? La période du signal observé sur l'oscilloscope est                       , son amplitude est plus

On écarte les deux antennes:

On rapproche les deux antennes :

Éteindre le générateur et diminuer la fréquence de balayage. Eventuellement, augmenter la sensibilité verticale.

Qu'observez-vous ?

4.3. Transmission par fibre optique.

signal électrique

U en V

t en s

signal lumineux

t en s

Le signal sonore est traduit en signal électrique par					puis en signal			par la photodiode émettrice. L’intensité du signal lumineux est proportionnel au signal électrique initial. Il s’agit donc d’une modulation d’amplitude.

Ce signal lumineux se propage alors dans la fibre optique puis est reçu par la photodiode réceptrice qui le converti en signal 			. ce signal électrique est alors amplifié et traduit en signal sonore par le 		.

5. Propagation des ondes hertziennes

L'antenne réceptrice reçoit soit des ondes directes provenant de l'émetteur, soit des ondes réfléchies par les couches ionisées de l'atmosphère (ionosphère).

- Les grandes ondes (ondes kilométriques) ont une portée moyenne de 500 à 1000 km. Une faible zone est sous " l'éclairage" direct de l'émetteur, la majeure partie reçoit une onde diffractée par les obstacles du sol. L'émetteur doit avoir une puissance d'au moins 100 kW et une antenne de plus de 100 m de long.

- Les ondes moyennes et courtes (ondes hectométriques) ont une portée de 100 à 200 km le jour et 500 km la nuit (la réflexion est meilleure la nuit).

- Les ondes métriques ont une portée limitée à 100 km, mais se réfléchissent sur les obstacles naturels. Elles sont utilisées en télévision et en modulation de fréquence.

Les ondes hertziennes se propagent dans le vide (ou dans l'air) à la "vitesse  de la lumière" c = 3.108 m.s-1

Elles traversent plus ou moins bien des milieux différents et, en particulier, elles  ne traversent pas les métaux.

(cela explique pourquoi la réception des ondes radio se fait mal à l'intérieur d'une automobile et qu'il est nécessaire d'utiliser une antenne extérieure).

6. La sinusoïde.

C’est une des courbes préférées des physiciens ! En effet, un signal complexe peut toujours être décomposé en une somme de sinusoïdes grâce à la décomposition en série de Fourier. Donc, pour un signal complexe que l’on doit transmettre par ondes électromagnétiques, on peut transmettre une sinusoïde (correspondant au fondamental par exemple) puis 2, 3, … correspondant aux harmoniques de rang 2, 3, …. Par recomposition par une simple addition du fondamental et des harmoniques transmises, vous recomposez le signal complexe. Donc, si vous êtes capable de transmettre une sinusoïde, vous êtes capable de transmettre un signal complexe !

Il est important de bien maîtriser la fonction mathématique cosinus et sinus et son utilisation en physique.

Soit un signal s, quelconque, variable au cours du temps t. Sa forme est sinusoïdale. Cela peut être les champs électrique ou magnétique émis ou reçue par une antenne, la tension donnant naissance à cette onde ou celle induite dans le circuit récepteur.

Vous allez simuler un tel signal à l’aide du logiciel Regressi, et étudier l’influence des différents paramètres sur cette courbe.

Ouvrir le logiciel Regressi et cliquer sur fichier, nouveau, simulation.

La durée d’étude sera de 1 s (par défaut). Le nombre de points calculés sur cet intervalle sera de 8192. Cliquer sur l’icône  pour valider. Les angles seront en radian (à vérifier). Créer une nouvelle grandeur (icône ) en tant que paramètre expérimental, qui sera appelée  (Cette lettre grecque sera obtenue avec les touches Ctrl et w appuyées en même temps). Donner la valeur 31,4 à ce paramètre. Créer un deuxième paramètre expérimental appelé Sm avec Sm = 2. Créer enfin une grandeur calculée s avec s = Sm*cos(*t). Passer dans la fenêtre graphe (icône  ) et visualiser s= f(t).

- Trouver la période T et la fréquence F de ce signal. T =		et F =  = 		. Comparez T à  et F à . Conclusion :

 s’appelle la pulsation du signal. Quelle est son unité ?		 . Citez une raison justifiant que l’expression s = Sm.cos(t) n’est pas envisageable ?

Que se passe-t-il si  augmente ?

Le vérifier en créant une nouvelle page simulée et en donnant pour cette nouvelle page (page 2 donc) la valeur  = 62,4 rad.s–1 (on retournera dans la fenêtre grandeur par l’icône . cliquer alors sur l’onglet paramètres et changer la valeur désirée de la page 2).

- Comment s’appelle la grandeur Sm ?				. Que représente-t-elle ?

Le vérifier en créant la page 3 où  = 31,4 rad.s–1 et Sm = 3.

- Créer la page 4 où l’expression de s est s = Sm*cos(*t + ) avec Sm = 2 ;  = 31,4 rad.s–1 et  = 0,5.

 est la phase à l’origine des temps. Quelle est l’unité de cette phase ? 		. Quelle est l’expression de s quand t = 0 s ? Vérifier que s(0) = Sm.cos .

- Si  = – , quelle alors l’expression de s ?				. Le vérifier à l’aide d’une cinquième page.

- Si  = + , quelle alors l’expression de s ?				. Le vérifier à l’aide d’une sixième page.

- Si  = + , quelle alors l’expression de s ?				. Le vérifier à l’aide d’une septième page.

- Si  = – , quelle alors l’expression de s ?				. Le vérifier à l’aide d’une huitième page.

- Placer sur le schéma du début de page les grandeurs T, Sm, – Sm et Sm.cos.