# MODULATION D'AMPLITUDE D'UNE ONDE H.F.

1. NÉCESSITE D'UNE MODULATION.

En radiodiffusion, les informations à transmettre sont des signaux électriques dont les fréquences correspondent à des vibrations sonores (signal donné par un micro, musique), c'est à dire des fréquences comprises entre 	et 	.

Mais on ne peut pas transmettre directement par voie hertzienne ces signaux de basse fréquence traduit en onde électromagnétique :

- La portée de l'émission serait trop faible (la portée est plus grande en haute fréquence).

- L'émission d'une onde basse fréquence (inférieure à 20 kHz) nécessiterait une antenne très grande (plusieurs centaines de mètres de hauteur).

- Les signaux se mélangeraient et seraient tous reçus par l’antenne réceptrice. Il serait quasiment impossible d’isoler le signal voulu.

L'émetteur envoie donc vers le récepteur une onde haute Fréquence (H.F.), appelée «porteuse », dont on modifie certains paramètres en fonction du signal à transmettre : c'est la modulation. L'onde H.F. est modulée par le signal à transmettre. Les deux principaux types de modulation utilisés sont la modulation d'amplitude (on modifie le paramètre amplitude de l’onde HF porteuse ; Voir schéma ci-contre) et la modulation de fréquence (on modifie le paramètre fréquence de l’onde HF porteuse). Il existe aussi la modulation de phase.

2. PRINCIPE DE LA MODULATION D'AMPLITUDE : ÉTUDE THÉORIQUE.

En modulation d'amplitude, le signal modulé présente une fréquence constante et son amplitude varie au cours du temps.

La modulation est obtenue par la combinaison de deux ondes :

- La première onde est une onde sinusoïdale de haute fréquence, c'est l'onde "porteuse".

L'expression de sa tension en fonction du temps peut se mettre sous la forme : uHF(t) = UHFm.cos(2..fHF.t) où UHFm représente son amplitude et fHF sa fréquence. Dans un nouveau fichier Regressi de 4096 points, créer cette tension onde porteuse où UHFm et fHF seront déclarées comme paramètres expérimentaux de valeurs respectives 1,5 V et 80 Hz (attention, les angles sont en radian).

- La seconde onde est L'onde modulante, elle est liée à l'information à transmettre, c'est une onde basse fréquence, que l’on considère comme sinusoïdale. L'expression de sa tension en fonction du temps peut alors se mettre sous la forme : ubf(t) = Ubfm.cos(2.fbf.t) 	où Ubfm représente son amplitude et fbf sa fréquence. On a fbf   fHF. Créer cette tension onde modulante dans le même fichier Regressi où Ubfm et fbf seront déclarées comme paramètres expérimentaux de valeurs respectives 2 V et 4 Hz.

- Dans le cas de la modulation d'amplitude, on ajoute à cette tension ubf(t), une tension continue U0. Créer cette tension continue dans le fichier Regressi où U0 sera déclarée comme paramètre expérimental de valeur 5 V.

Enfin, un circuit électronique, appelé multiplieur, donne en sortie une tension modulée us(t) proportionnelle au produit des tensions {ubf(t) + U0}  et uHF(t) : us(t) = k.{ubf(t) + U0}.uHF(t), c'est-à-dire us(t) = k.{Ubfm.cos(2.fbf.t) + U0}. UHFm.cos(2..fHF.t) ou encore us(t) = k.U0.UHFm.cos(2..fHF.t).(.cos(2..fbf.t)+1).

us(t) = A.cos(2..fHF.t).(m.cos(2..fbf.t)+1). (expression (1)) avec A = k.U0.UHFm et m =  appelé taux de modulation.

Créer le paramètre k (avec k = 0,1) et la grandeur us (us = k*(ubf+U0)*uHF) sur Regressi. Afficher us = f(t).

A.(m.cos(2..fbf.t)+1) représente l'amplitude de la tension modulée ; Elle n'est pas constante : elle varie de A (m+1) à A (-m+1).

Une tension modulée en amplitude est une tension dont l’amplitude est fonction affine de la tension modulante.

A est la valeur moyenne de l'amplitude de la tension modulée et m est le taux de modulation.

REMARQUE : Largeur du canal nécessaire :

Amplitude

en V

Fréquence en Hz

s1

s2

s3

D'après (1), us(t) =A.cos(2..fHF.t) + A.m.cos(2..fbf.t).cos(2..fHF.t) = A.cos(2..fHF.t) + .cos(2..(fHF + fbf).t) + .cos(2..(fHF – fbf).t) car cosa.cosb =  (déductible de cos(a+b) = cosa.cosb – sina.sinb et cos(a–b) = cosa.cosb + sina.sinb).

Cela correspond donc à la somme de trois fonctions sinusoïdales :

s1 = A.cos(2..fHF.t), s2 = .cos(2..(fHF + fbf).t) ets3 = .cos(2..(fHF – fbf).t)

La décomposition en série de Fourier doit donc nous donner le schéma ci-contre.

Décomposer en série de Fourier le signal us en cliquant sur l’icône . Choisir la courbe à décomposer en série de fourier (us) à l’aide de l’icône . Zoomer sur le spectre obtenu. Vérifier les valeurs des fréquences des différents pics et amplitudes.

Les bandes dites latérales (s3 et s2) sont indispensables pour la bonne restitution du signal initial. Il faudra donc que la bande passante du circuit récepteur soit au moins de (fHF – fbf) à (fHF + fbf) pour les «englober » dans sa réception.

3. Réalisation pratique : le circuit multiplieur.

3.1. Description :

La modulation est réalisée par un circuit intégré multiplieur AD 633 qui est placé sur une plaquette. Ce composant présente :

X

AD 633

X1

Y1

S

uHF : porteuse.

ubf : modulante.

uS : modulée.

uS =

deux couples d'entrée (X1, X2) et (Y1, Y2) ;

- une entrée Z ;

- une sortie S.

Il doit être alimenté par une tension symétrique (+15 V, 0 V (ou masse), – 15 V) pour fonctionner correctement. Cette alimentation (polysource) doit être allumée en première et éteinte en dernière.

Quand les entrées X2, Y2, et Z sont reliées à la masse, on a alors : uS = .

Dans toute notre étude, la tension modulante (basse fréquence) sera appliquée entre X1 et la masse ; la tension de la porteuse (haute fréquence) sera appliquée en Y1 et la masse. Les entrées X2, Y2 sont reliées à la masse par des cavaliers. L’entrée Z sera reliée à la masse par un fil.

V

COM

3.2. Réalisation :

Tous les générateurs sont éteints dans un premier temps.

- Commencer à placer les fils de couleur entre l’alimentation + 15 V, masse, – 15 V (polysource) et la plaquette «multiplieur ». Placer le fil entre Z et la masse.

Les réglages des fréquences seront faits sur les générateurs de fréquence. Les amplitudes devront être ajustées lors des montages à l'oscilloscope.

- le GBF n°1 (Métrix ou française d’instrumentation) fournira la tension modulante ; Il sera réglé de façon à délivrer une tension sinusoïdale de fréquence fbf = 200 Hz et d'amplitude Ubfm = 2 V. La tension continue U0 ajoutée à ubf sera obtenu à l’aide de «l’offset». Un voltmètre en position mesure de tension continue mesura cette tension U0.

- Le GBF n°2 (polysource) fournira la tension de la porteuse ; il sera réglé de façon à délivrer une tension sinusoïdale de fréquence légèrement inférieure à fHF = 20000 Hz et d'amplitude UHFm = 4 V.

- La voie A de l’oscilloscope mesurera ubf et la voie B uHF dans un premier temps puis uS. On prendra soin de bien régler les traces de l’oscilloscope au centre de l’écran. Les mesures se feront en position DC.

Appeler le professeur pour vérification du montage.

Allumer la polysource, puis les GBF et l’oscilloscope. L’oscilloscope mesure ubf (voie A) et uHF (voie B). Régler les amplitudes aux valeurs désirées (Ubfm = 2 V et UHFm = 4 V). Déplacer la voie B de telle manière qu’elle mesure la tension uS. Régler l’offset du GBF n°1 (bouton «DC offset» tiré sur le GBF n°1) de telle manière à obtenir un oscillogramme comparable à la figure ci-contre (stabiliser la courbe avec le bouton TRIG LEVEL).

On a alors uS =  = 0,1.U0.UHFm.(1+.cos(2..fbf.t)).cos(2..fHF.t)

3.3. Étude du signal modulé :

- Fixer U0 (valeur de l’offset) à 5 V.

- Examiner la tension obtenue en voie A (signal modulant) et en voie B (signal modulé).

- Vérifier que l'enveloppe supérieure de la tension modulée (amplitude) a la même fréquence et la même phase que le signal modulant et que l'enveloppe inférieure est le symétrique de l'enveloppe supérieure par rapport à l'axe des temps.

- Vérifier que la valeur maximale de l’amplitude de la tension modulée est A.(1+m), que sa valeur minimale est A.(1–m), et que sa valeur moyenne est donc A avec A = 0,1.U0.UHFm et m = . On démontrera que m = .

- Passer le signal modulant en tension triangulaire et créneaux. Vérifier que l’amplitude du signal modulé est bien fonction affine de la tension modulante.

- Repasser en signal sinusoïdal. Pour vérifier la qualité de la modulation, mettre l’oscilloscope en mode XY, le sélecteur VERT MODE en CHB seul. Si la modulation est bonne, on observe un trapèze. Faire varier U0. Observe-t-on toujours un trapèze ? La modulation est-elle correcte pour toutes les valeurs de U0 ?

3.4. Influence de U0 sur le signal modulé.

Repasser en mode 2 voies classique.

- Diminuer la valeur de U0. On observe à partir d’une certaine valeur de U0 (U0mini) un oscillogramme de ce type :

La modulation est-elle correcte ?

Mesurer U0mini et la comparer à Ubfm. Que vaut alors m ?

Quand U0 est inférieur à Ubfm alors il y a surmodulation. Pour avoir une bonne modulation, on doit avoir m			à 1.

- Peut-on augmenter U0 sans problème ?

En pratique, on a en général 0,25 < m < 0,8.

3.5. Influence des fréquences sur le signal modulé.

On observera uniquement la voie B : Synchroniser sur la voie B en plaçant le commutateur SOURCE sur CHB et le commutateur VERT MODE sur CHB.

- La fréquence du signal modulé étant fixe (200 Hz), diminuer la fréquence de la porteuse. La modulation est-elle toujours bonne ?

- La fréquence de la porteuse étant fixe (20 kHz), faire varier la fréquence du signal modulant dans le domaine des fréquences audibles (entre 20  Hz et 20 kHz). Adapter le balayage pour voir le résultat. La modulation est-elle toujours bonne ?

Remarque : Fixer U0 à  0 V (enfoncer le bouton d’offset), enlever le fil reliant l’entrée Z à la masse et relier Z à la porteuse. Obtient-on un signal modulé en sortie ?