# MODULATION D’AMPLITUDE.

2. PRINCIPE DE LA MODULATION D'AMPLITUDE : ÉTUDE THÉORIQUE.

uHF(t) = UHFm.cos(2..fHF.t)

ubf(t) = Ubfm.cos(2.fbf.t)

us(t) = k.{ubf(t) + U0}.uHF(t)

us(t) = k.{Ubfm.cos(2.fbf.t) + U0}. UHFm.cos(2..fHF.t)

us(t) = k.U0.UHFm.cos(2..fHF.t).(.cos(2..fbf.t)+1)

us(t) = A.cos(2..fHF.t).(m.cos(2..fbf.t)+1) (1) avec A = k.U0.UHFm et m =  appelé taux de modulation.

A.(m.cos(2..fbf.t)+1) représente l'amplitude de la tension modulée ; Elle n'est pas constante : elle varie de A.(m+1) à A.(–m+1).

Largeur du canal nécessaire :

D'après (1) :

us(t) = A.cos(2..fHF.t) + A.m.cos(2..fbf.t).cos(2..fHF.t)

us(t)= A.cos(2..fHF.t) + .cos(2..(fHF + fbf).t) + .cos(2..(fHF – fbf).t)

car cosa.cosb =  (déductible de cos(a+b) = cosa.cosb – sina.sinb et cos(a–b) = cosa.cosb + sina.sinb).

Amplitude

en V

Fréquence en Hz

s1

s2

s3

Cela correspond donc à la somme de trois fonctions sinusoïdales :

s1 = A.cos(2..fHF.t), s2 = .cos(2..(fHF + fbf).t) ets3 = .cos(2..(fHF – fbf).t)

MODULATION.

SURMODULATION.